EVOLUTION AI 曲面生成算法详解

EVOLUTION AI 曲面生成算法详解

曲面生成是EVOLUTION AI平台的核心引擎，负责将21维参数向量转换为可渲染、可编辑、可导出的完整3D汽车模型。本章从输入参数、硬点推导、轮廓构建、3D曲面生成、部件装配到验证机制，进行全链条技术拆解。

一、输入参数体系（21维 → 22维）

系统当前支持22维参数（v0.3.0扩展），按功能分为五组：

| 分组 | 参数 | 符号 | 基准值 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础尺寸(4) | 车长 | L | 4.70 | 3.2~5.8 | m |
|  | 车宽 | W | 1.85 | 1.4~2.1 | m |
|  | 车高 | H | 1.45 | 1.1~2.0 | m |
|  | 轴距 | WB | 2.80 | 2.0~3.6 | m |
| 比例姿态(4) | 引擎盖长 | hood_len | 1.10 | 0.6~1.6 | m |
|  | 座舱长 | cabin_len | 0.18 | (随WB推导) | m |
|  | 行李箱长 | trunk_len | (推导) | (随RO推导) | m |
|  | 离地间隙 | GC | 0.14 | 0.08~0.28 | m |
| 曲面特征(8) | 机盖角度 | hood_angle | 12 | 5~25 | ° |
|  | 车顶弧度 | roof_arc | 0.35 | 0.10~0.60 | — |
|  | 前挡风角度 | windshield | 30 | 20~45 | ° |
|  | 后挡风角度 | rear_glass | 35 | 20~50 | ° |
|  | 轮拱突出度 | arch_bulge | 0.15 | 0~0.25 | — |
|  | 腰线高度比 | waist_ratio | 0.80 | 0.60~0.95 | — |
|  | 肩线宽度比 | shoulder_ratio | 1.00 | 0.80~1.10 | — |
|  | 整体弧度 | overall_arc | 0.20 | 0.05~0.40 | — |
| 玻璃与轮(4) | 玻璃透射率 | glass_t | 0.40 | 0.10~0.70 | — |
|  | 轮半径 | wheel_r | 0.34 | 0.24~0.44 | m |
|  | 轮宽 | wheel_w | 0.22 | 0.15~0.30 | m |
|  | 辐条数 | spoke_n | 5 | 3~9 | 个 |
| 灯(2) | 大灯宽 | headlight_w | 0.42 | 0.25~0.60 | m |
|  | 大灯高 | headlight_h | 0.10 | 0.06~0.20 | m |

二、硬点推导算法（deriveHardpoints）

硬点推导将所有参数转换为绝对坐标系中的关键点集，遵循比例优先原则。

2.1 坐标系定义

- 原点O：车辆质心在地面的投影点

- X轴：车长方向（正向为车头）

- Y轴：车宽方向（正向为驾驶员侧）

- Z轴：车高方向（正向为上方）

2.2 基础硬点推导公式

- def deriveHardpoints(p):

- # ---- 从参数直接推导 ----

- # 车头/车尾位置

- front_x =  p.L / 2

- rear_x  = -p.L / 2

- # 轴心位置

- front_axle_x =  p.WB / 2

- rear_axle_x  = -p.WB / 2

- # 前悬/后悬长度（由轴距与车长差分配）

- front_overhang = (p.L - p.WB) * 0.48   # 48%分配给前悬

- rear_overhang  = (p.L - p.WB) * 0.52   # 52%分配给后悬

- # 轮心高度（地面到轮心）

- wheel_center_z = p.GC + p.wheel_r

- # 引擎盖、座舱、行李箱长度分配（基于轴距比例）

- cabin_len = p.WB * 0.42

- hood_len  = p.WB * 0.32

- trunk_len = p.WB * 0.26

- # ---- 比例推导 ----

- # 最大宽度位置（肩线处）

- max_width = p.W * 0.98

- # 车顶宽度（收窄比例）

- roof_width = p.W * 0.72

- # ---- 关键点坐标 ----

- points = {

- # 保险杠端点

- 'front_bumper': ( front_x, 0, p.GC * 0.3),

- 'rear_bumper':  ( rear_x, 0, p.GC * 0.3),

- # 引擎盖

- 'hood_front': ( front_x - front_overhang * 0.2, 0, p.H * 0.25),

- 'hood_rear':  ( front_x - front_overhang * 0.2 + hood_len, 0, p.H * 0.55),

- # A柱

- 'a_pillar_base': ( front_x - front_overhang * 0.2 + hood_len, 0, p.H * 0.55),

- 'a_pillar_top':  ( front_x - front_overhang * 0.2 + hood_len * 0.6, 0, p.H * 0.85),

- # 车顶

- 'roof_peak': ( 0, 0, p.H * 0.92),

- # C柱

- 'c_pillar_top':  ( rear_x + rear_overhang * 0.2 - trunk_len * 0.5, 0, p.H * 0.82),

- 'c_pillar_base': ( rear_x + rear_overhang * 0.2, 0, p.H * 0.50),

- # 行李箱

- 'trunk_deck': ( rear_x + rear_overhang * 0.2, 0, p.H * 0.45),

- # 轮拱中心

- 'front_arch_center': ( front_axle_x, 0, wheel_center_z),

- 'rear_arch_center':  ( rear_axle_x, 0, wheel_center_z),

- # 腰线/肩线高度

- 'waistline_y': p.W * 0.5 * p.waist_ratio,

- 'shoulder_y':  p.W * 0.5 * p.shoulder_ratio,

- }

- return points

2.3 硬点依赖关系图（DAG）

- L, WB, W, H, GC, wheel_r

- │

- ├─→ front_x, rear_x, front_axle_x, rear_axle_x

- │

- ├─→ front_overhang, rear_overhang

- │

- ├─→ hood_len, cabin_len, trunk_len

- │

- ├─→ hood_front, hood_rear, a_pillar_base, a_pillar_top

- ├─→ roof_peak, c_pillar_top, c_pillar_base, trunk_deck

- │

- └─→ front_arch_center, rear_arch_center

- │

- waist_ratio, shoulder_ratio

- └─→ waistline_y, shoulder_y

设计原则：

- 比例优先：所有硬点通过比例公式推导，零硬编码偏移（如front_overhang = (L-WB)*0.48）。

- 模块独立：侧视轮廓只依赖XZ平面硬点，顶宽依赖XY平面硬点，互不干扰。

三、2D轮廓生成算法

3.1 侧视轮廓（sideProfile）

由12个关键点定义车身侧面的纵向截面（XZ平面）。

关键点坐标构建：

- def sideProfile(p, hp):

- # 从硬点提取12个关键点 (x, z)

- pts = [

- (hp['front_bumper'][0],   hp['front_bumper'][2]),   # ① 前保险杠鼻尖

- (hp['hood_front'][0],     hp['hood_front'][2]),     # ② 引擎盖前缘

- (hp['hood_rear'][0],      hp['hood_rear'][2]),      # ③ 引擎盖后缘/A柱根

- (hp['a_pillar_top'][0],   hp['a_pillar_top'][2]),   # ④ A柱顶

- (hp['roof_peak'][0],      hp['roof_peak'][2]),      # ⑤ 车顶峰

- (hp['c_pillar_top'][0],   hp['c_pillar_top'][2]),   # ⑥ C柱顶

- (hp['c_pillar_base'][0],  hp['c_pillar_base'][2]),  # ⑦ C柱根

- (hp['trunk_deck'][0],     hp['trunk_deck'][2]),     # ⑧ 行李箱甲板

- (hp['rear_bumper'][0],    hp['rear_bumper'][2]),    # ⑨ 后保险杠尾端

- # 补充底部过渡点（确保轮廓闭合）

- (hp['rear_bumper'][0],    p.GC * 0.2),              # ⑩ 后保险杠底

- (hp['front_bumper'][0],   p.GC * 0.2),              # ⑪ 前保险杠底

- (hp['front_bumper'][0],   hp['front_bumper'][2]),   # ⑫ 回到①闭合

- ]

- return pts

插值函数（核心平滑器）：

- def smoothstep(t):

- """三次平滑台阶函数：t∈[0,1] → [0,1]，一阶/二阶导在端点处为0"""

- t = max(0, min(1, t))

- return t * t * (3 - 2 * t)

- def lerpProfile(pts, x):

- """沿轮廓点集进行带平滑步进的线性插值"""

- # 边界处理

- if x <= pts[0][0]:

- return pts[0][1]

- if x >= pts[-1][0]:

- return pts[-1][1]

- # 查找所在区间

- for i in range(len(pts) - 1):

- if pts[i][0] <= x <= pts[i+1][0]:

- t = (x - pts[i][0]) / (pts[i+1][0] - pts[i][0] + 1e-9)

- st = smoothstep(t)  # 平滑过渡，避免折角

- return pts[i][1] + (pts[i+1][1] - pts[i][1]) * st

- return pts[0][1]

3.2 顶宽轮廓（topWidthProfile）

由9个控制点定义车身宽度沿车长方向的变化（XY平面）。

- def topWidthProfile(p, hp):

- # 归一化坐标：沿车长方向 t ∈ [0, 1] 从车头到车尾

- # 宽度系数：1.0 = 全宽，0.0 = 中心线

- profile = [

- (0.00, 0.42),   # ① 车头鼻尖（收窄）

- (0.05, 0.48),   # ② 前悬开始（略宽）

- (0.15, 0.72),   # ③ 前悬末段

- (0.22, 0.93),   # ④ 前翼子板（最宽前部）

- (0.40, 1.00),   # ⑤ 乘员舱中部（最宽处，肩线）

- (0.65, 1.00),   # ⑥ 乘员舱后部

- (0.78, 0.97),   # ⑦ 后翼子板（略收）

- (0.90, 0.94),   # ⑧ 后悬收窄

- (0.95, 0.62),   # ⑨ 后悬末端

- (1.00, 0.62),   # ⑩ 车尾收束

- ]

- return profile

- def getWidthAtX(p, profile, x):

- """根据车长方向位置x获取宽度系数"""

- t = (x + p.L/2) / p.L  # 归一化到[0,1]

- # 使用lerpProfile插值获得宽度系数

- width_factor = lerpProfile(profile, t)

- return width_factor * p.W * 0.5  # 半宽

四、3D曲面生成算法

4.1 截面扫掠（核心方法）

车身主体采用24段（车长方向）×24段（圆周方向） 的扫掠网格。

- def buildBodyMesh(p, side_pts, top_profile):

- n_len = 24   # 车长方向分段

- n_circ = 24  # 圆周方向分段

- vertices = []

- faces = []

- for i in range(n_len + 1):

- t_len = i / n_len  # 0→1 (车尾→车头)

- x = -p.L/2 + t_len * p.L

- # 1. 从侧视轮廓获取该位置的Z高度（基准高度）

- z_base = lerpProfile(side_pts, x)

- # 2. 从顶宽轮廓获取该位置的宽度半宽

- half_width = getWidthAtX(p, top_profile, x)

- # 3. 构建该位置的截面形状（超椭圆 + 修形）

- for j in range(n_circ + 1):

- theta = j / n_circ * 2 * math.pi  # 0→2π

- # 超椭圆半径（上窄下宽修正）

- r_y = half_width * (abs(math.cos(theta)) ** 0.6)  # 水平方向拉伸

- r_z = z_base * (abs(math.sin(theta)) ** 0.8)      # 垂直方向压缩

- # 考虑肩部突出（最宽点略微上移）

- shoulder_boost = 0.0

- if 0.3 < theta < 0.7:  # 上半部分（车身侧面）

- shoulder_boost = p.shoulder_ratio * 0.02

- y = r_y * math.cos(theta) * (1 + shoulder_boost)

- z = r_z * math.sin(theta) + p.GC * 0.2

- # 应用整体弧度修正（车身侧面凸出）

- arc_boost = p.overall_arc * (1 - abs(y) / (half_width + 0.01))

- z += arc_boost

- vertices.append([x, y, z])

- # 生成三角面（连续四边形拆分为两个三角形）

- for i in range(n_len):

- for j in range(n_circ):

- a = i * (n_circ + 1) + j

- b = a + 1

- c = (i + 1) * (n_circ + 1) + j

- d = c + 1

- faces.append([a, b, d])

- faces.append([a, d, c])

- return vertices, faces

4.2 截面形状设计（超椭圆 + 修形）

传统圆形截面会导致车身呈圆筒状。采用超椭圆（Superellipse） 配合修形，产生真实汽车的“上窄下宽、肩部最宽”特征：

- def superellipse(theta, a, b, n=0.6):

- """

- 超椭圆公式：|x/a|^n + |y/b|^n = 1

- n<1时呈现方形带圆角（汽车截面），n=2时为椭圆，n>2时为方形

- """

- r = 1 / ((abs(math.cos(theta)) ** n + abs(math.sin(theta)) ** n) ** (1/n))

- return a * r * math.cos(theta), b * r * math.sin(theta)

修形叠加：

- 上半部分（theta: 0→π）：车窗区域，略微内收（tumblehome效应）

- 肩线区域（theta: 0.3π→0.7π）：最宽点微调

- 下半部分（theta: π→2π）：底盘区域，平直收束

- def applyTumblehome(y, z, tumblehome_deg=4):

- """乘员舱上端内倾（Tumblehome）"""

- if z > 0.5:  # 仅作用于上半部分

- factor = (z - 0.5) * math.tan(math.radians(tumblehome_deg))

- y -= factor * math.sign(y) if y != 0 else 0

- return y

4.3 轮拱区域生成

轮拱需要独立处理，以确保车轮位置的凹陷和隆起特征。

- def buildWheelArch(p, arch_center, is_front=True):

- """

- 构建单个轮拱

- arch_center: (cx, cy, cz) 轮心坐标

- """

- arch_radius = p.wheel_r * 1.15  # 轮拱半径（比轮胎略大）

- vertices = []

- # 角度分段：从轮心前方约60°到后方约60°（覆盖轮拱弧）

- for theta in range(60, 300, 5):

- rad = math.radians(theta)

- # 轮拱弧线上的点

- x = arch_center[0] + arch_radius * math.cos(rad)

- y = arch_center[1] + arch_radius * math.sin(rad)

- z = arch_center[2] + arch_radius * math.sin(rad) * 0.3  # 垂直方向压缩

- # 轮拱隆起（arch_bulge控制突出程度）

- bulge = p.arch_bulge * math.cos(rad) * (1 - abs(math.sin(rad)) * 0.5)

- y += bulge

- vertices.append([x, y, z])

- return vertices

4.4 轮毂与辐条生成

- def buildWheel(p, center_x, center_z):

- """生成单个轮胎+轮毂+辐条"""

- wheel_radius = p.wheel_r

- wheel_width = p.wheel_w

- spoke_count = p.spoke_n

- # 轮胎（圆环面近似）

- tire_verts = []

- for angle in range(0, 360, 10):

- rad = math.radians(angle)

- x = center_x + wheel_radius * math.cos(rad)

- z = center_z + wheel_radius * math.sin(rad)

- # 轮胎厚度（Y方向）

- for y_offset in [-wheel_width/2, wheel_width/2]:

- tire_verts.append([x, y_offset, z])

- # 轮毂（中心圆盘）

- hub_verts = []

- for angle in range(0, 360, 30):

- rad = math.radians(angle)

- r = wheel_radius * 0.3

- x = center_x + r * math.cos(rad)

- z = center_z + r * math.sin(rad)

- hub_verts.append([x, 0, z])

- # 辐条（从轮毂到轮辋）

- spoke_verts = []

- for i in range(spoke_count):

- angle = i * 2 * math.pi / spoke_count

- for r_ratio in [0.4, 0.6, 0.8, 1.0]:

- r = wheel_radius * r_ratio

- x = center_x + r * math.cos(angle)

- z = center_z + r * math.sin(angle)

- spoke_verts.append([x, 0, z])

- return tire_verts, hub_verts, spoke_verts

五、部件装配与网格组装

所有部件生成后，通过trimesh.util.concatenate进行合并，形成完整模型。

- def build_full_car(p):

- # 1. 推导硬点

- hp = deriveHardpoints(p)

- # 2. 生成侧视与顶宽轮廓

- side_pts = sideProfile(p, hp)

- top_profile = topWidthProfile(p, hp)

- # 3. 生成主体车身

- body_verts, body_faces = buildBodyMesh(p, side_pts, top_profile)

- # 4. 生成玻璃（透明区域，位于乘员舱上方）

- glass_verts = buildGlass(p, hp)

- # 5. 生成4个轮子（带轮毂和辐条）

- wheels = {}

- for is_front in [True, False]:

- for is_left in [True, False]:

- cx = hp['front_axle_x'] if is_front else hp['rear_axle_x']

- cz = hp['GC'] + p.wheel_r

- sign = -1 if is_left else 1

- cy = p.TW / 2 * sign

- wheels[f"{'front' if is_front else 'rear'}_{'left' if is_left else 'right'}"] = \

- buildWheelAt(p, (cx, cy, cz))

- # 6. 生成大灯和尾灯

- headlights = buildHeadlights(p, hp)

- taillights = buildTaillights(p, hp)

- # 7. 生成格栅

- grille = buildGrille(p, hp)

- # 8. 生成后视镜

- mirrors = buildMirrors(p, hp)

- # 9. 生成门缝线（装饰性）

- door_lines = buildDoorLines(p, hp)

- # 10. 合并所有部件

- all_parts = {

- 'body': trimesh.Trimesh(vertices=body_verts, faces=body_faces),

- 'glass': trimesh.Trimesh(vertices=glass_verts, faces=glass_faces),

- 'wheels': wheels,

- 'headlights': headlights,

- 'taillights': taillights,

- 'grille': grille,

- 'mirrors': mirrors,

- 'door_lines': door_lines,

- }

- # 合并为一个网格（用于渲染）

- combined = trimesh.util.concatenate([

- all_parts['body'],

- all_parts['glass'],

- *all_parts['wheels'].values(),

- all_parts['headlights'],

- all_parts['taillights'],

- all_parts['grille'],

- all_parts['mirrors'],

- all_parts['door_lines'],

- ])

- return combined, all_parts

六、质量验证与NaN防护

6.1 三层NaN防护机制

- def sanitize_mesh(vertices, faces):

- """三层防护确保几何体始终有效"""

- # L1: 生成时，所有除法分母加1e-6偏移（已在各函数中实现）

- # L2: 组装前，isFinite()遍历所有顶点

- for i, vert in enumerate(vertices):

- for j, val in enumerate(vert):

- if not isFinite(val):

- # 记录异常位置，用邻域平均替代

- vertices[i][j] = 0.0  # 或使用邻域插值

- # L3: 渲染前，NaN→0替换兜底

- vertices = np.nan_to_num(vertices, nan=0.0, posinf=0.0, neginf=0.0)

- return vertices, faces

6.2 GB1589-2016 合规检查

- def check_compliance(p):

- checks = {

- '车长≤5.3m': p.L <= 5.3,

- '车宽≤2.55m': p.W <= 2.55,

- '车高≤4.0m': p.H <= 4.0,

- '离地间隙≥130mm': p.GC >= 0.13,

- '前悬比≤28%': (p.FO / p.L) <= 0.28,

- '后悬比≤65%': (p.RO / p.L) <= 0.65,

- }

- return checks

七、性能指标与优化方向

| 指标 | 当前值 | 目标值 | 优化方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶点数（车身主体） | ~10K | <15K | 自适应细分（平坦区域粗，曲率区域细） |
| 总顶点数（含部件） | ~15K | <25K | 实例化渲染（轮子、辐条复用） |
| 单次生成耗时 | <200ms | <100ms | 增量式更新 + WebAssembly加速 |
| 端到端响应 | <1s | <500ms | 并行生成部件 + 流式传输GLB |
| 内存占用 | ~280MB | <200MB | 使用BufferGeometry + 压缩顶点属性 |

优化技术路线：

- 增量式更新：仅重新计算参数变更影响的局部区域（如只改轮毂参数时，车身无需重建）。

- WebAssembly几何内核：将核心几何运算（超椭圆、插值、网格生成）编译为WASM，在浏览器端执行，减少网络往返。

- 实例化渲染：4个轮子使用Three.js的InstancedMesh，单次draw call渲染所有轮子。

- 分块加载：先加载车身主体（<200ms），再异步加载部件，使用户感知延迟降低。

八、算法依赖关系总图

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                           输入参数 (22维)                               │

- │  尺寸(L,W,H,WB) | 比例(hood,cabin,trunk,GC) | 曲面(8项) | 轮(4) | 灯(2)│

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                    deriveHardpoints (硬点推导)                         │

- │  比例公式: FO=(L-WB)*0.48, RO=(L-WB)*0.52, cabin=WB*0.42, ...         │

- │  输出: 12个侧视关键点 + 9个顶宽控制点 + 轮心坐标 + 腰线/肩线位置       │

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │                               │

- ▼                               ▼

- ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐

- │    sideProfile (侧视轮廓)      │ │   topWidthProfile (顶宽轮廓)         │

- │  12关键点 + smoothstep插值     │ │  9控制点 + lerpProfile插值           │

- │  输出: Z高度分布 f_side(x)     │ │  输出: 宽度系数 f_width(t)           │

- └───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘

- │                               │

- └───────────────┬───────────────┘

- ▼

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │                    buildBodyMesh (3D扫掠)                              │

- │  24段(长度) × 24段(圆周) 超椭圆截面 + 修形                             │

- │  叠加: Tumblehome + 肩线突出 + 整体弧度                                │

- │  输出: 车身顶点 ~10K + 三角面 ~20K                                     │

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │              部件生成模块 (并行)                                        │

- │  Glass │ Wheels(4) │ Headlights │ Taillights │ Grille │ Mirrors │ 门缝 │

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │              trimesh.util.concatenate (网格装配)                        │

- │  合并所有部件 → 完整汽车模型 (~15K顶点)                                │

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- │

- ▼

- ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

- │              质量验证与导出                                              │

- │  NaN三层防护 │ GB1589合规检查 │ GLB/STEP/IGES导出                      │

- └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

以上为EVOLUTION AI曲面生成算法的完整技术细节，涵盖从22维参数输入到完整3D模型输出的全链路，可作为开发者文档或技术白皮书的算法章节。